1. Kovy s neomezenou vzájemnou rozpustností

Úkoly:

- Najít solidus, liquidus. Teplota tání čisté mědi a niklu.

- Jaké fáze jsou v rovnováze při
i) 20% Ni, 1300oC
ii) 80%Ni, 1200oC
iii) 80% Ni, 1400oC

- Jaký je hmotnostní poměr taveniny a tuhé fáze v bodu B (35%hm. Ni, 1250oC)


C0 =0.35, CL =0.315, Cα =0.425

- Vysvětlete, co se děje při tuhnutí taveniny o koncentraci 35%hm Ni

2. Eutektické fázové diagramy

Úkoly:

- Najít eutektický bod. Dochází k eutektickému přechodu (současné tuhnutí dvou fází z taveniny) pouze při přesně eutektické koncentraci? Pokud ne, v jakých koncentračních mezích?

- Popište tuhnutí slitiny o koncentraci 1%, 15%, 40%, 61.9%, 80% a 99% Sn.

- Pro 1kg slitiny Pb-Sn (50% hm.) vypočítejte hmotnosti fází (α, β, L) a hmotnosti každé z mikrostruktur (tavenina, primární fáze α, eutektikum) při 300oC, 200oC, 100oC.

- Vysvětlete, proč se v zimním období solí silnice.

3. Složitější fázové diagramy (Ni-Ti, Mg-Pb, mosaz)

Úkoly:

Uvažujme 1kg mosazi o složení 65% Cu – 35% Zn.

- Při jaké teplotě se při chlazení objeví první tuhá fáze? Jaké bude složení a koncentrace této fáze?

- Při jaké teplotě slitina kompletně ztuhne?

- V jakých teplotních mezích bude mikrostruktura samotná α-fáze?